TUTORIAL DMT10 VOLUMIQUE ET 3DASSIST

BUT : Formation rapide à la création, la manipulation et la transformation de volumes sous DMT10 avec 3DAssit en dessinant une bobine.

PARAMETRAGE DE L'ECRAN : lancer DMT10, éditer puis cliquer sur  ®  ®  puis mettre  ensurbrillance et cliquer.

L'écran se divise en une fenêtre 3D et deux fenêtres 2D.

Cliquer sur  ®  et à la ligne "Fonctions de visu sur toutes les fenêtres" cliquer sur [oui] puis en bas dans la case [Accepter], ce qui permet d'agir sur toutes les fenêtres en loupe + ou - ( [F7] [F8] ou Menu  ).

Nota : Dans le menu de droite en haut, ,

| TRACE DU PREMIER CYLINDRE Cliquer sur ® ® ® . Dans le bas de l'écran cliquer sur Local (repère), mettre : rayon [ 40 ] hauteur [ 7 ] NS [ 30 ] puis cliquer dans la case [accepter]. NS est le nombre de facettes du cylindre créé. Cliquer sur ===> ® TY puis taper 35 et cliquer sur le cylindre, cliquer [Valider] (ou bouton droit de la souris) ce qui le déplace vers le haut de 35 mm . |  |
| --- | --- |

TRACE DU PREMIER CÔNE ET ADDITION BOOLEENNE

|  | Cliquer sur <<==== et en bas de l'écran mettre : Rinf [15 ] Rsup [ 40 ] hauteur [ 14 ] [accepter] puis cliquer sur ====> TY et taper 21 puis cliquer sur le cône et valider. Cliquer sur <=== puis successivement sur une ligne du cylindre et une ligne du cône. Après l'opération, une ligne rouge montre la zone commune des 2 volumes |
| --- | --- |

et une opération (déplacement, intersection ou effacement) agira sur la totalité du nouveau volume créé.

Nota : l'opération  est similaire mais ne fait que "coller" les deux volumes alors que  Transforme les parties communes des deux volumes en une seule.

Par   on peut assembler plus de deux volumes en une seule opération alors que   ne peut agir que sur deux volumes en même temps.

DUPLICATION DE LA PARTIE SUPERIEURE

| On remarque qu'après un point c'est formé au centre du repère X2, Y2, Z2 qui pourra servir pour les opérations de duplication. Cliquer sur ® , puis sur le volume et dans la case du menu à droite de l'écran et sur taper 180 et cliquer sur le point au centre du repère local. NOTA : si pour une duplication le centre du repère (ou un autre point) ne comporte pas d'entité, on le retrouver par la touche (entrez les coordonnées sur x, y et z) et cliquez sur |  |
| --- | --- |

Lancer  ®  ®  ®  et taper en bas de l'écran

Tétay° [ 30 ] puis TétaU° [ 20 ] et sur [ Accepter ] ce qui fait tourner le repère de la fenêtre active (ici 3D) de 30° / axe y et de 20° / axe horizontal.

Cliquer sur ====>  ce qui retrace un dessin visible en entier.

TRACE DE LA PARTIE CENTRALE ET SOUSTRACTION BOOLEENNE

| Lancer ® ® ® mettre : rayon [ 15 ] hauteur [ 42 ] puis cliquer dans la case [accepter]. Cliquer sur =====> ® TY puis taper - 21 et cliquer sur le cylindre, ce qui le déplace vers le bas de 21 mm. Cliquer sur <==== puis sur un des volumes coniques précédents et le cylindre. Répéter l'opération avec l'autre volume. Cliquer sur , mettre rayon [ 5 ] |  |
| --- | --- |

hauteur [ 130 ] NS [ 14 ] puis cliquer sur [accepter].

Cliquer ===>   TY taper - 65, valider cliquer sur <<=== puis sur le cylindre fin et sur .

|  | L'ordre est important ! Le premier volume est celui qui reste en partie Le second volume est celui qui est enlevé.. |
| --- | --- |

REALISATION D'UN DESSIN EN QUART DE COUPE

| Actionner avec : X [ 50 ], Y [ 130 ] et Z [ 50 ] [Accepter] puis cliquer =====> TY [ - 65 ] et cliquer sur le parallélépipède. Soustraire de la bobine ce dernier volume. |  |  |
| --- | --- | --- |

| NOTA : BUG de DMT10 3D : Message : " création de facette impossible " C'est une erreur mathématique d'intersection de deux ensembles qui ont un ou des points communs : DMT ne sait pas si le résultat doit être en zone 1, 2 ou 3. Solutions : 1. Mettre le même nombre de facettes (NS) aux deux volumes : (DMT ® Modifier ® Changer ® Géométri ® Volume (choisir le type), cliquer sur le volume, accepter (ou bouton droit de la souris), cliquer sur NS : une croix s'incrit [x] NS puis taper la nouvelle valeur et valider. 2. Déplacer légérement (de 0,5 ou 1 mm) un des volumes dans le sens qui supprime le contact indésirable. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESSIN EN LIGNES CACHEES Par ® sortir, créer un calque RESULTAT, cliquer sur appuyer sur [F10] (dessin d'ensemble). Actionner ensuite ® Contours seuls [oui], Avec des pointillés [oui] Projection plane [oui] Insertion du résultat [oui]. Cliquer dans la fenêtre, puis sur une ligne du volume et [Valider] (menu à droite de l'écran). Appuyer sur [F9] (dessin de travail) | La figure obtenue est déformée, mais sera correctement représentée en 2D. Pour cela cliquer sur ® ® et taper en bas de l'écran : Tétay° [ 0 ] et TétaU° [ 0 ]. Cliquer dans la case [Accepter]. Autre méthode : ® ® cliquer sur le texte EU1 du masque qui s'affiche puis sur [Accepter]. |  |  |  |
| MISE EN PLACE DES HACHURES Cliquer sur ® Habiller> ® mettre la dans case Pas [ 3 ] (au lieu de 10) puis cliquer successivement sur les segments rouges où doivent se terminer les hachures (les segments sélectionnés se dessinent en blanc). Cliquer sur du menu écran à droite. L'axe est réalisé en faisant un zoom [F5] du trou supérieur et par ® ® ® cliquer sur les traits pointillés du trou. |  |  |  |  |

Actionner  ® , cliquer sur les deux droites (en bas s'affiche 9.97204). Actionner  ®  ®  ®  (la dernière mesure est proposée comme distance), appuyer sur la touche [Fin] ( ou [End]) et taper sur le pavé numérique /2 [Entrée] (la mesure devient 4.98602) puis cliquer sur une des deux droites et entre celle ci.

Cliquer sur  ®  et lancer <==== > ®  ®  mettre en bas Type de trait [ 3 ] et cliquer en haut et en bas de la droite centrale pour délimiter l'axe puis lancer  ®  ®  et  ® .