TUTORIAL DMT10P V2.10 - MODULE FILAIRE - TRACE D'UNE BIELLE

| Le module filaire permet de réaliser des plans en deux dimensions. | MENU PRINCIPAL |
| --- | --- |

| 1. Lancer DMT : Avec l’explorateur cliquez sur dmt.bat dans le répertoire c:\travdmt (ou placez un raccourcis de dmt.bat sur le bureau et cliquez dessus). Sous dos taper cd c:\trav10 (ou travdmt) puis dmt Appuyer sur [Espace] pour accélérer l'ouverture. Le programme s'ouvre sur un nouveau dessin et le menu de droite apparaît. S'il y a eu un problème à la cession précédente, DMT propose de récupérer ou non le dessin précédent. Choisir en général l'option . 2. Principe de fonctionnement : la méthode consiste à écrire une " phrase de commande " en sélectionnant des mots (action principale puis contraintes) dans un ordre défini dans les menus et éventuellement en entrant des valeurs numériques au clavier. La phrase, qui s'inscrit en bas de l'écran, se termine par la case du menu ou par un cliqué dans la zone dessin. Si le logiciel semble parfois bloqué (message : " action impossible dans ce contexte "), c'est qu'une phrase n'est pas terminée. | D.M.T. Voir Paramètr Modifier -------- Filaire Surface Volume Habiller Dupliqu. -------- Applica. -------- Bibli. Gestion Calculer -------- Système -------- Ret.Com |
| --- | --- |

On peut abandonner la commande et reprendre la main en appuyant sur .

La touche  donne la suite possible d'une phrase de commande.

3.	Début du dessin : cliquer dans le menu sur  puis  et appuyer sur la touche  qui permet de se positionner en un endroit précis de l'écran par coordonnées numériques en x, y et z. Conserver les valeurs par défaut (0, 0, 0) et cliquer sur  en bas à gauche de l'écran. Cliquer sur  puis  dans le menu ce qui trace 2 droites en rouge au centre du repère local de la fenêtre.

Les droites, qui peuvent s'efface rapidement, sont une particularité de DMT. Elles s'utilisent comme le té ou l'équerre et permettent de positionner rapidement les entités

(cf. segments, cercles ...).

·	Appuyer sur F8 (= loupe moins) ce qui permet de voir une plus grande partie du dessin (réduction de facteur 2).

Cliquer de nouveau sur  puis , taper 110 au clavier numérique ce qui s'inscrit au bas de l'écran dans le champ distance puis cliquer sur la droite verticale (en évitant le point ou elle coupe la droite horizontale). Cette droite devient blanche ce qui indique qu'elle devient référence. Cliquer à gauche de cette droite (attention une seule fois pour éviter d'avoir 2 droites superposées).

·	Appuyer sur F6 (= centré sur) et cliquer sur la droite horizontale approximativement entre les deux droites verticales, ce qui recentre le dessin.

·	Appuyer sur F7 (= loupe plus) ce qui retrace le dessin à l'échelle 1

NOTA : les commandes F6, F7, F8 (et d'autres) sont accessibles aussi dans le menu .

4.	Tracé des cercles : cliquer dans le menu sur <<==== pour revenir au menu filaire

(ou cliquer sur  ce qui remet le menu principal puis sur  ).

Cliquer sur  ®  ®  puis cliquer dans la zone dessin sur le point d'intersection de la droite verticale de gauche et la droite horizontale

(ou séparément sur chacune des droites). Un petit carré blanc indique le centre sur le dessin.

| Taper 40 et ce nombre s'inscrit dans le champ Rayon : (en bas à gauche de l'écran). Cliquer dans le menu sur et un premier cercle se trace en jaune (= trait fort). Taper 22 puis cliquer encore sur et un deuxième |  |
| --- | --- |
| cercle plus petit et de même centre est exécuté. Relancer la commande ® ® et tracer deux autres cercles de rayons 25 et 10 à l'intersection de la droite verticale coté droit et l'horizontale. |  |

5.	Tracé des segments : deux méthodes sont possibles. Utilisons la première au dessus des cercles et la seconde au dessous.

Lancer  ® ®  ®  et cliquer approximativement sur le dessus de chaque cercle extérieur. Une droite se trace automatiquement.

Lancer  ®  ®  puis cliquer successivement sur le grand cercle puis la droite et de nouveau sur l'autre cercle puis la droite. Un segment en

| jaune se dessine sur la droite. Deuxième méthode : utiliser ® ® ® au dessous de chaque cercle. |  |
| --- | --- |

| 6. Tracé des axes : utiliser ® ® taper 3 dans le champ Type de trait : (= trait d'axe) et cliquer à environ 10 mm en dehors des cercles sur la droite horizontale et sur les droites verticales. Remettre ensuite Type de trait : à 1 (= trait fort) Nota : 2 = pointillé, 4 = trait fin et * (étoile) donne les autres types possibles dans un masque (= fenêtre provisoire). |  |
| --- | --- |

Effacer les droites en lançant :  ®  ®  puis retracer le dessin en cliquant sur la lettre  à gauche dans le bandeau gris situé au dessus de la zone de dessin ou bien utiliser  ®  ®

- Sauvegarde du dessin et création d'un nouveau calque : L'appui sur  avec le bouton gauche de la souris permet de sortir et d'afficher la fenêtre de gestion des calques.

Cliquer dans la zone Ecrire Projet sur le S de SAUVE (qui est le nom proposé par défaut pour un dessin DMT10) et taper par exemple BIELLE. puis . Le dessin sera sauvé dans c:\travdmt sous le nom BIELLE.PRO

Cliquer sur le 0 dans la colonne Nom et changer le nom du calque que l'on vient de réaliser en tapant : Vue de face.

Cliquer dans le champ  à droite de Créer Calque et taper : Vue de dessus.

Ce calque devient actif (calque de travail).

Retourner au dessin en lançant   (cliquer dans Edition ou Graphique).

On remarque que la feuille de dessin est vide ! En fait le calque Vue de Face existe bien et on peut le faire apparaître en bleu pale en appuyant sur  (dessin d'ensemble) ou disparaître en appuyant sur  (dessin de travail).

Ces commandes sont accessibles aussi dans le menu .

On ne peut pas effacer une entité située dans un autre calque que le calque actif.

On peut activer un calque par  ®  et en cliquant dans la colonne Tra. sur la même ligne que son nom (une croix se dessine à cet endroit).

Au cours d'un dessin, s'il existe des entités dans un calque situé en dessous, on peut l'activer sans passer par Ret.Com en utilisant  ®  ®  et en cliquant sur une entité.

8.	Ebauche de la vue de dessus : appuyer sur  puis   (loupe moins) et tracer une droite distante de 100 mm de l'axe horizontal de la bielle et en dessous.

| A partir de la droite qui vient de se tracer, créer deux droites distantes de 10 puis 25 mm vers le bas. Lancer ensuite ® ® et cliquer de part et d'autre de chaque cercle. Cliquer sur <<====== et lancer ® ® et cliquer sur les 6 points (voir figure ci-contre). Lancer ® ® et cliquer deux points pour créer une fenêtre encadrant |  |
| --- | --- |

les segments que l'on vient de créer 	puis actionner  dans le menu puis  	®  et cliquer sur la droite horizontale la plus basse du dessin.

Lancer  =====>  puis appuyer sur  (loupe moins) et  (Zoom) et 	créer par deux cliqués une fenêtre encadrant les segments de la vue de dessus.

| Découper par intersection (en cliquant séparément sur les droites verticales puis horizontales) la vue encadrée pour générer les segments verticaux Effacer les droites de construction. |  |
| --- | --- |
| 9. Tracé des raccordements : La bielle à été réalisée par moulage, ce qui fait que les parties qui n'ont pas été usinées (centre de la bielle) se raccordent par des arrondis. Lancer ® ® puis mettre 2.5 dans le champ : Rayon : |  |

Les arrondis sont tracés dans le sens trigonométrique et il convient de cliquer sur les segments à raccorder dans l'ordre des numéros de la figure ci-dessus.

En cas d'erreur, utiliser la commande  ®  et recommencer.

Nota : On peut ainsi défaire le dessin jusqu'au début (tant que l'on n'a pas quitté DMT) ou rétablir ce qui a été défait (commande  ®

10.	Tracé des axes en vue de dessus : lancer  ®  puis tracer deux droites verticales appartenant aux axes verticaux de la vue de face.

Découper ces droites par appartenance en type de trait 3 sur la vue de dessus à environ

10 mm du contour extérieur de la vue, puis effacer les droites de construction.

| 11. Tracé des hachures : lancer ® ® ® puis mettre 4 (au lieu de 10) dans le champs Pas : en bas à droite de l'écran. |  |
| --- | --- |

Entourer d'un rectangle par 2 cliqués (points extrêmes d'une diagonale) la zone à hachurer.

Les segments qui entourent le contour à hachurer se dessinent en blanc.

Attention ce contour doit être fermé.

Si ce n'est pas le cas, découper par intersection les segments et relancer la commande 	hachurer.

Si le contour est correct, actionner le bouton droit de la souris ou cliquer dans la case 	.

| Recommencer pour hachurer la partie centrale puis celle de droite. Nota : on peut aussi sélectionner les 3 zones en cliquant à chaque fois ou en cliquant . |  |
| --- | --- |

séparément sur chaque segment.

12.	Repérage du plan de coupe : ce repérage n'est pas obligatoire si le plan de coupe est évident.

Retourner à la page de gestion des calques par  ®  et créer un calque :

REPERAGE				Créer Calque : [REPERAGE      ]

|  | Nom | Sauve | Vis. | Tra. | Coul. | Echelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vue de face | x | x | 0 | 1.000 | 1 |
|  | vue de dessus | x | x | 0 | 1.000 | 1 |
|  | REPERAGE | x | x | x | 1.000 | 1 |

Revenir au dessin, le mettre en vue globale et actionner  ®  ®

| Mettre A en bas à gauche dans le champ Référence active. : puis cliquer sur l'axe horizontal en vue de face puis à gauche. Pour indiquer la position du repère, cliquer au dessus de l'axe (les repères sont dirigés vers la vue coupée) et le texte sera à gauche du repère. Continuer pour placer le repère de droite (texte à droite du repère). 13. Cotation : Retourner à la page de gestion des calques et créer un |  |
| --- | --- |

calque cotation.

Revenir au dessin et réaliser la cotation comme sur la figure ci-dessus en utilisant :  	® . Cliquer sur les deux segments d'où partiront la cote puis à l'endroit où doit se 	dessiner la cote.

14.	Modification des polices : on peut sous DMT10 changer les polices, les pas et sens des hachures, les volumes (dimensions, nombres de facettes ...), les cotes en utilisant :  ®  ® . Les cotes sont par défaut en police 0 étroite

(la police est fonction de celle choisie pour le dernier texte écrit). Nous allons remplacer cette police par la police 2 plus ronde et plus large.

| Lancer ® ® ® ® puis cliquer sur une cote et sur (ou bouton droit). Un masque s'affiche comme ci-contre. Cliquer sur le mot Police Þ une croix s'inscrit entre les crochets à gauche, puis remplacer le 0 des crochets à droite par 2 Cliquer sur 15. Mise en place du format : Créer un calque FORMAT A3 puis lancer ® ® ® , taper une étoile [ * ] dans le champ nom : Þ un masque s'affiche et cliquer sur le mot A3 qui se met dans un rectangle grisé. | [ ] Type [ 1 1 [ ] Format [ 0 ] [ ] Emin [ ] [ ] EMax [ ] [ ] Text Av [ ] [ ] Text Ap [ ] [ ] Un i tés [ 1.0 ] [ ] Cou leur [ 0 ] [X] Police [ 2 ] [ ] Taille [ 9 ] [ ] Largeur [ 9.0 ] [ ] Hauteur [ 8.0 ] [ ] Inclin. [ 0.00 ] [ ] Dynami. [Oui] Non [ ] Cônique [Diamètre] Rayon [ ] Centré [Oui] Non [ ] Norme [EU} US [ ] Valeur [50 ] |
| --- | --- |

| Objet : A3.MOT Nom de l'ensemble [COMPRESSEUR ] Nom de l'élément [BIELLE ] Société [ Nom Société ou Etablissement ] Numéro du plan [ ] Format [A3 [ Echelle [1:1 ] Nom du dessinateur [10 lettres maxi] | Remplir le nouveau masque avec indications en gras ci-contre. Nota : on peut écrire un texte plus grand que l'espace disponible entre les crochets dans le champ société. Ne mettre que vos initiales dans le champ Nom du dessinateur car l'espace est limité dans le cartouche (10 lettres maxi). Cliquer sur |
| --- | --- |

Un autre masque s'affiche pour la nomenclature qu'il suffit d'accepter tel qu'il est.

Se mette en vue globale puis déplacer le format pour qu'il cadre avec le dessin comme dans 	la figure page précédente.

Pour cela utiliser  ®  ®  ® . Cliquer sur une 	ligne jaune du calque et tout le format se sélectionne en blanc. Cliquer sur  puis 	 et indiquer le déplacement par un vecteur matérialisé par deux cliqués dans le 	dessin.

La commande continue (nouveau déplacement pour un autre cliqué).

Lorsque la vue est à la place souhaitée, cliquer de nouveau sur   ou une autre 	commande pour terminer l'action.

16.	Textes complémentaires : lancer  ®  ®  ® , mettre 2 dans le champ Police (à la place de 0), 3 dans le champ taille et 0 dans le champ Just..

Entrer vos noms dans le champ texte et cliquer dans le dessin au dessus du cartouche entre la vue de face et de dessus (voir figure page 5).

Compléter la nomenclature en taille de texte 2 en mettant les indications en gras du modèle ci-dessous :

| 1 | 1 | Bielle | AU4G | Moulé |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation | Référence |

17	.	Réalisation d'un fichier traceur : si l'ordinateur est relié à une table traçante on peut réaliser le dessin sur papier. Une autre possibilité est de réaliser un fichier traceur pour une utilisation ultérieure sur table traçante (sous dos par " copy <nomdufichier> prn ou com1 "). Ce type de fichier, si le traceur est compatible Hewlett Packard (R) est aussi récupérable sous Windows (R) par Winword (R) (... exemple les illustrations de ce texte), Word Perfect (R), Corel Draw! (R), Page Maker (R) et bien d'autres encore sous Dos et Windows, ce qui permet de les sortir avec précision sur imprimante.

Pour une sortie sous imprimante il vaut mieux effacer dans le calque format tout ce qui dépasse du cadre : flèches de centrage, tirets des coins et milieu de page (voir ci-dessous).

Lancer  ®  ® =====> ®  puis (sauf pour une importation sous 	winword) après retraçage  ce qui dessine sur l'écran à l'échelle 1.

Lancer  ®  ®  et remplir le menu du bas comme ci-dessous.

|  | Format : [ 3] Epais / / Verti Traceur : [TRACEUR.TRA ] Optimiser: Oui Sortie fichier : Bielle 1 sortie traceur/pass. par : Point ? |
| --- | --- |

Cliquer dans la zone dessin et attendre la disparition du sablier. Votre fichier traceur 	s'appelera BIELLE.PLT (PLT pour plotter = table traçante - nom utilisé par AUTOCAD (R)) et 	se trouvera dans C: \ TRAV10 (ou C: \ TRAVDMT).

Revenir à la gestion des calques et sauvegarder votre dessin en cliquant sur la première 	lettre du nom du dessin dans le champ Ecrire Projet (ex : lettre B en gras ci-dessous).

|  | Gestion des Calques Répertoire : [C:\TRAVDMT\ ] Lire Projet : [Bielle ] Ecrire Projet : [Bielle ] |
| --- | --- |

Cliquer ensuite sur . Quitter DMT (case  ).